Лист утверждения

| СОГЛАСОВАНО: (Экспертная организация) ОАО СКБ ВТ “Искра” __________________________Ярошевская М.Б. «___»____________________2002 г. | УТВЕРЖДАЮ: (Генеральный поставщик) Генеральный директор ЗАО «Штрих-М» __________________________Журавлев А.И. «___»____________________2002 г. |
| --- | --- |
| Заведующий ЛЭО ___________________________Вольфсон И.П. «___»____________________2002 г. |  |

Инструкция по замене фискальной

памяти в контрольно-кассовой машине

ШТРИХ-ФР-К версии 01

| ЭКСПЕРТЫ: Руководитель экспертной группы ___________________________Галанская Г.Н. Эксперт ОАО СКБ ВТ “Искра” __________________________Сахарова А.Ш. «___»____________________2002 г. | РАЗРАБОТЧИК: ЗАО «Штрих-М» __________________________Хавкин Ю.А. «___»____________________2002 г. |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО: (Экспертная организация) ОАО СКБ ВТ “Искра” «___»____________________2002 г. | УТВЕРЖДАЮ: (Генеральный поставщик) ЗАО «Штрих-М» «___»____________________2002 г. |
| --- | --- |

Инструкция по замене фискальной

памяти в контрольно-кассовой машине

ШТРИХ-ФР-К версии 01

# Оглавление.

Оглавление.	2

1.	Введение.	3

2.	Указания мер безопасности.	5

3.	Методика чтения фискальной памяти.	6

4.	Порядок вскрытия ККМ и замены фискальной памяти.	8

5.	Оборудование и документация.	9

# Введение.

  - Инструкция разработана в соответствии с решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам (в дальнейшем — ГМЭК) от 15 июня 2000 года (протокол № 2/56-2000) и с учетом Технических требований к фискальной памяти электронных контрольно-кассовых машин, утвержденных ГМЭК (протоколы № 5/21-95 от 23 июня 1995 года, № 9/25-95 от 27 декабря 1995 года, № 5/30-96 от 29 августа 1996 года, № 5/43-98 от 2 июля 1998 года), Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных Постановлением Минфина России № 104 от 30 августа 1993, Порядка применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденного Постановлением Госкомстата России № 20 от 24 марта 1999 года, Положения о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин, утвержденного ГМЭК (протоколы № 2/18-95 от 6 марта 1995 года, № 2/34-97 от 25 марта 1997 года) и Порядка проведения замены фискальной памяти контрольно-кассовых машин, утвержденного ГМЭК (приложение к протоколу № 4/58-2000 от 11 октября 2000 года) и предназначена для руководства работниками центров технического обслуживания (далее – ЦТО) при проведении работ по замене фискальной памяти (далее ФП) контрольно-кассовой машины “ШТРИХ-ФР-К” (далее – ККМ).

  - Для замены модулей ФП используются аналогичные модули из числа запасных частей поставляемых Генеральным поставщиком ККМ.

  - Ремонт замененных модулей ФП в условиях центра технического обслуживания или у пользователя ККМ запрещен.

  - Замена фискальной памяти может производиться:

- при количестве свободных полей для записи сменных отчетов менее 30;

- при отсутствии свободных полей фискальной памяти для записи данных о перерегистрации;

- при аварии фискальной памяти.

  - Необходимость проведения замены ФП ККМ определяется ЦТО по собственной инициативе или по инициативе пользователя в случае обнаружения неисправности или заполнении ФП. О необходимости замены ФП ЦТО составляет заключение с указанием причин.

  - Для получения разрешения на замену ФП ККМ пользователь обращается в налоговый орган с заявлением о замене ФП ККМ, к которому прилагается заключение ЦТО.
Налоговый орган выдает разрешение на замену ФП ККМ после прочтения и документального оформления содержимого накопителя ФП в соответствии с настоящей инструкцией.

  - В случае аварии ФП и невозможности установления его содержимого, данные о проведенных на ККМ денежных расчетов и количестве сменных отчетов определяются по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам и журналам кассира-операциониста.

  - После получения от налогового органа разрешения на замену ФП пользователь обращается в ЦТО, которое проводит замену ФП.

  - ЦТО обеспечивает сбор и анализ информации о проведенных заменах ФП по каждой ККМ, находящейся на техническом обслуживании, а также ежеквартально информирует генерального поставщика данной модели ККМ о проведенных заменах ФП. Информация предоставляется в течении первого месяца квартала.

Сводная информация о проделанной работе по замене ФП за год каждым ЦТО представляется в Государственную комиссию не позднее 15 февраля нового года.

# Указания мер безопасности.

  - Замена ФП проводится при соблюдении требований “Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин”, относящихся к ремонту ККМ, и требований “Положение о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин”, относящихся к ЦТО.

  - К техническому обслуживанию ККМ должен допускаться персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности и ознакомленный с данной инструкцией.

  - Замену ФП должны производить специалисты, имеющие удостоверение на право обслуживания машины.

  - Все сборочно-разборочные работы производить только при выключенной вилке сетевого кабеля из розетки и при отсоединенных от остального оборудования кабелях.

  - Запрещается подключение (отключение) устройств, блоков и разъемов при включенном электропитании машины.

Блоки логические, используемые при замене ФП, должны храниться в технологической таре, а микросхемы — в специальной антистатической упаковке.

# Методика чтения фискальной памяти.

3.1. Порядок действий с целью документального оформления содержимого модуля ФП зависит от причин отказа модуля ФП при выполнении штатных процедур, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

3.2. Причины отказа и действия для документального оформления содержимого накопителя ФП.

3.2.1. При заполнении ФП:

3.2.1.1. Близость накопителя ФП к полному заполнению с выдачей сообщения, при снятии Z-отчета, о количестве оставшихся свободных записей или отсутствии свободных записей ФП:  “В ФП ОСТАЛОСЬ ХХXX СВОБ. ПОЛЕЙ” или выдачей кода ошибки 20 по интерфейсу.

3.2.1.2. Невозможность проведения очередной перерегистрации ККМ с выдачей кода ошибки 30 по интерфейсу  при перерегистрации.

Необходимые действия для п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.2:

Необходимо выполнить полный фискальный отчет за полный период в соответствии с “Руководством налогового инспектора”, и произвести замену модуля ФП (см. п. 4).

3.2.2. При аварии ФП:

3.2.2.1. Невозможность снятия фискального отчета любого вида с выдачей сообщения об отказе модуля ФП (код ошибки 01 или 28 или 29 по интерфейсу) и/или блокировкой ККМ ее функций.

3.2.2.2. Невозможность записи в накопитель ФП данных о смене при проведении операции закрытия смены с выдачей сообщения об отказе модуля ФП (код ошибки 01 или 20 по интерфейсу), и/или блокировкой выполнения ККМ ее функций.

3.2.2.3. Невыполнение теста проверки модуля ФП с выдачей сообщения об отказе модуля ФП (код ошибки 01 по интерфейсу) и/или блокировкой выполнения ККМ ее функций при включении ККМ.

Необходимые действия для п.п. 3.2.2.1-3.2.2.3.

Необходимо проверить работоспособность управляющих блоков и элементов ККМ. В случае неисправности управляющих блоков и элементов, произвести необходимую замену, после чего необходимо ввести текущую дату и время, и произвести операцию технологического обнуления (см. документацию на Драйвер ФР).

В случае неисправности модуля ФП (невозможности снятия полного фискального отчета) выполнить следующие действия:

Восстановить данные о проведенных на ККМ денежных расчетах и количестве сменных (суточных) отчетов по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам, журналам кассиров-операционистов.

После этого произвести замену модуля ФП в соответствии с п.4.

Примечание: При снятии полного фискального отчета возможно появление кода ошибки  28 или 29 по интерфейсу, итоги поврежденных записей не включаются в суммарный итог, поэтому их следует восстановить по предыдущим фискальным отчетам, контрольным лентам, журналам кассиров-операционистов и скорректировать суммарный итог.

# Порядок вскрытия ККМ и замены фискальной памяти.

  - Замена модуля ФП:

- Закрыть архив ЭКЛЗ. Порядок закрытия архива ЭКЛЗ приводится в руководстве налогового инспектора на ККМ.

- Выключить ККМ.

- Разобрать ККМ в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту.

- Отсоединить разъем ЭКЛЗ от других блоков ККМ.

- Отсоединить разъем модуля ФП от других блоков ККМ.

- Отсоединить модуль ЭКЛЗ от корпуса ККМ.

- Отсоединить модуль ФП от корпуса ККМ.

- Произвести неразъемное соединение нового модуля ФП полученного с завода изготовителя с корпусом ККМ.

- Произвести соединение новой (неактивизированной) ЭКЛЗ с корпусом ККМ.

- Присоединить разъем ЭКЛЗ к другим блокам ККМ.

- Присоединить разъем модуля ФП к другим блокам ККМ.

- Собрать ККМ в порядке, обратном разборке.

  - Включить ККМ, после чего необходимо ввести текущую дату и время, и произвести операцию технологического обнуления (см. документацию на Драйвер ФР).

  - Убедиться, что ККМ находится в нефискальном режиме.

  - После этого фискализировать ККМ в соответствии с Руководством налогового инспектора.

  - Выключить ККМ.

  - О проведении замены ФП и ЭКЛЗ сделать запись в паспорте и регистрационной карточке ККМ.

# Оборудование и документация.

  - ККМ ШТРИХ-ФР-К.

  - Руководство налогового инспектора.

  - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту.

  - Ведомость версий ККМ ШТРИХ-ФР-К.

  - Драйвер ФР (с документацией).

  - Персональный компьютер, с операционной системой Windows 95/98/NT/2000/ME.

Использование другого не приведенного выше оборудования запрещено!

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | № | Вход. № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | измен. | замен. |  | новых |  | аннулир. |  |  | листов (страниц) |  | докум. | сопр. докум. |  | Подп. | Дата |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в докум. |  |  | и дата |  |  |  |
| _______________________________ Примечание - Лист регистрации изменений заполняется согласно Приложению 3 ГОСТ 2.503–90 и «Порядку внесения изменений в Ведомость версий моделей контрольно–кассовых машин» - В графе «замен.» вместе с указанием номеров замененных листов указываются номера таблиц, в которые внесены изменения «Табл. …» и номера измененных строк и граф дробью, где в числителе – номер строки, в знаменателе – номер графы. При введении или аннулировании целой строки запись имеет вид «Табл. … (номер строки)/все» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по замене фискальной памяти в контрольно-кассовой машине ШТРИХ-ФР-К версии 01 |  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Инв. № подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взамен инв. № |  |  |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |