|  | - Версия документации: 1.0 Номер сборки: 1 Дата сборки: 11.03.2005 |
| --- | --- |

«Штрих-М: Драйвер ККМ»

- Руководство программиста

- НТЦ «Штрих-М»

Данное руководство программиста является описанием продукта «Штрих-М: Драйвер ККМ», разработанного НТЦ «Штрих-М». При описании подразумевалось, что читатель имеет навыки программирования на одном или нескольких языках программирования для операционных систем: Windows NT / 2000, Windows 9x / Me / XP, а также знаком с используемым оборудованием (на уровне «Инструкции по эксплуатации»/»Руководства оператора» из его комплекта поставки).

- ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖИТ НТЦ «ШТРИХ-М»

# Содержание

Введение	7

Сокращения	7

Логические устройства	8

Свойства логического устройства	8

Типы данных	8

Список команд	9

Глобальные параметры драйвера	9

События драйвера	9

События ActiveX	9

События 1С	9

Таблица методов и свойств, используемых и модифицируемых ими	10

Методы драйвера	15

Методы работы с логическими устройствами	15

AddLD ДобавитьЛУ	15

DeleteLD УдалитьЛУ	15

Методы программирования ККМ	16

DeleteCommand УдалитьКоманду	16

GetCashReg ПолучитьДенежныйРегистр	16

GetCommandParams ПолучитьПараметрыКоманды	16

GetDeviceMetrics ПолучитьПараметрыУстройства	17

GetDump ПолучитьДанные	17

GetECRFlagName ПолучитьНазваниеФлагаККМ	18

GetECRStatus ПолучитьСостояниеККМ	18

GetExchangeParam ПолучитьПараметрыОбмена	19

GetFieldStruct ПолучитьСтруктуруПоля	19

GetFMStatus ПолучитьСостояниеФП	19

GetOperationReg ПолучитьОперационныйРегистр	20

GetRestReg ПолучитьРегистрОстатков	21

GetTableStruct ПолучитьСтруктуруТаблицы	21

InitTables ИнициализироватьТаблицы	21

ReadTable ПрочитатьТаблицу	21

SearchDevice ПоискУстройств	22

SendCommand ПередатьКоманду	22

SendRawData ПередатьДанные	23

SetDate УстановитьДату	23

SetDefaults ПараметрыПоУмолчанию	23

SetExchangeParam УстановитьПараметрыОбмена	23

SetPointPosition УстановитьПоложенияТочки	24

SetRestReg ЗаписатьРегистрОстатков	24

SetTime УстановитьВремя	24

WriteTable ЗаписатьТаблицу	24

Методы общего назначения	25

Beep Гудок	25

AboutBox ОПрограмме	25

ShowLogDlg ОкноНастроекЛога	25

ShowProperties СтраницаСвойств	25

ShowSearchDlg ДиалогПоиска	25

ShowTablesDlg ДиалогТаблиц	26

Свойства драйвера	27

Перечень свойств драйвера	27

ActivizationNumber КоличествоАктивизацийЭКЛЗ	32

Barcode ШтрихКод	32

BarcodeType ТипШтрихКода	32

BarcodeWeight Вес	32

BaudRate СкоростьОбмена	33

CashRegister ДенежныйРегистр	33

Code Код	33

CommandC1 CommandC1	34

CommandC2 CommandC2	34

CommandCadr КадрКоманды	34

CommandCadrHex КадрКомандыHex	34

CommandCode КодКоманды	34

CommandData ДанныеКоманды	35

CommandDataHex ДанныеКомандыHex	35

CommandDataLength ДлинаДанныхКоманды	35

CommandDstAddress АдресПриемника	35

CommandID НомерКоманды	36

CommandResultCode КодОшибкиКоманды	36

CommandResultDescription ОписаниеОшибкиКоманды	36

CommandSrcAddress АдресИсточника	36

CommandType ТипКоманды	37

DataBlock БлокДанных	37

DataBlockHex БлокДанныхHex	37

DataBlockCount КоличествоБлоковДанных	37

DataBlockNumber НомерБлокаДанных	38

DeviceEnabled ПортОткрыт	38

DeviceNumber КодУстройстваККМ	38

DocumentNumber НомерДокумента	39

DscSign ЗнакСкидки	39

DstAddress АдресККМ	39

ECRAdvancedMode ПодрежимККМ	39

ECRAdvancedModeDescription ОписаниеПодрежимаККМ	40

ECRBaudRate СкоростьККМ	40

ECRDate ДатаККМ	40

ECRDateStr ДатаККМСтрока	41

ECRDay ДеньККМ	41

ECRDeviceName НазваниеУстройстваККМ	41

ECRFlags ФлагиККМ	42

ECRHour ЧасККМ	42

ECRMin МинутаККМ	42

ECRMode РежимККМ	42

ECRModeDescription ОписаниеРежимаККМ	43

ECRMonth МесяцККМ	43

ECRPortNumber НомерПортаККМ	43

ECRSec СекундаККМ	43

ECRSoftBuild СборкаПОККМ	44

ECRSoftDate ДатаПОККМ	44

ECRSoftDateStr ДатаПОККМСтрока	44

ECRSoftDay ДеньПОККМ	44

ECRSoftMonth МесяцПОККМ	44

ECRSoftVersion ВерсияПОККМ	45

ECRSoftYear ГодПОККМ	45

ECRTime ВремяККМ	45

ECRTimeStr ВремяККМСтрока	45

ECRTimeout ТаймаутККМ	46

ECRYear ГодККМ	46

EKLZNumber НомерЭКЛЗ	46

EKLZNumberValid НомерЭКЛЗВведен	46

FieldCount КоличествоПолей	47

FieldMaxValue МаксимальноеЗначениеПоля	47

FieldMinValue МинимальноеЗначениеПоля	47

FieldName НазваниеПоля	47

FieldNumber НомерПоля	47

FieldSize РазмерПоля	48

FieldType ТипПоля	48

FieldValue ЗначениеПоля	48

FlagName НазваниеФлагаККМ	48

FlagNumber НомерФлагаККМ	49

FMSoftBuild СборкаПОФП	49

FMSoftVersion ВерсияПОФП	49

FreeActivization ОсталосьАктивизацийЭКЛЗ	49

FreeRecordInFM СвободныхЗаписейВФП	49

FreeRegistration ОсталосьПеререгистраций	50

Fuel Бензиновая	50

INN ИНН	50

INNValid ИННВведен	50

IsClient1C Клиента1С	50

IsShowProperties СтраницаСвойствОткрыта	51

LDCount КоличествоЛУ	51

LDIndex ИндексЛУ	51

LDName ИмяЛУ	51

LDNumber НомерЛУ	51

LockDevices БлокироватьЛУ	52

OperationNumber НомерОперации	52

OperationRegister ОперационныйРегистр	52

OperatorNumber НомерОператора	52

ParentWnd ОкноПриложения	53

PayType ТипОплаты	53

PointPosition ПоложениеТочки	53

PortNumber НомерПорта	53

Price Цена	54

Quantity Количество	54

RawData Данные	54

RawDataHex ДанныеHex	54

ReceiptNumber НомерЧека	55

RegisterNumber НомерРегистра	55

RegistrationNumber КоличествоПеререгистраций	55

RegSign ЗнакЧека	55

RegType ТипЧека	56

RepCount КоличествоПовторов	56

RestRegister РегистрОстатков	56

ResultCode Результат	56

ResultDescription ОписаниеРезультата	57

RecSumm СуммаЧека	57

RowCount КоличествоРядов	57

RowNumber НомерРяда	57

Section Секция	58

SerialNumber ЗаводскойНомер	58

SerialNumberValid ЗаводскойНомерВведен	58

SessionNumber НомерСмены	58

SrcAddress АдресПК	59

Summ Сумма	59

TableName НазваниеТаблицы	59

TableNumber НомерТаблицы	59

Tax1 Налог1	60

Tax2 Налог2	60

Tax3 Налог3	60

Tax4 Налог4	60

TaxSumm1 СуммаНалога1	61

TaxSumm2 СуммаНалога2	61

TaxSumm3 СуммаНалога3	61

TaxSumm4 СуммаНалога4	61

Text Текст	61

Timeout Таймаут	62

UCodePage КодоваяСтраница	62

UDescription ОписаниеУстройства	62

UMajorProtocolVersion ВерсияПротокола	62

UMajorType ТипУстройства	63

UMinorProtocolVersion ПодверсияПротокола	63

UMinorType ПодтипУстройства	63

UModel МодельУстройства	63

Version Версия	63

WaitAnswer ЖдатьОтвет	64

Коды ошибок	65

Коды ошибок драйвера, возвращаемые в свойствах	65

Коды ошибок драйвера, передаваемые в ККМ	65

Коды ошибок ККМ (см. также руководстве по эксплуатации на ККМ)	65

# Введение

## Сокращения

В данном руководстве использовались сокращения:

| ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
| --- | --- |
| ККМ | Контрольно-кассовая машина |
| КПК | Криптографический проверочный код |
| КЛ | Контрольная лента |
| ЛУ | Логическое устройство |
| ОЖ | Операционный журнал |
| ОЗУ | Оперативное Запоминующее Устройство |
| ОС | Операционная система |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПО | Программное обеспечение |
| РНМ | Регистрационный номер машины |
| Тип | Тип возвращаемого значения |
| ФП | Фискальная память |
| ЭКЛЗ | Электронная контрольная лента защищённая |

# Логические устройства

Логическое устройство – набор свойств драйвера, имеющий уникальный номер и название. Можно создать до 99 логических устройств.. Номер устройству присваивается автоматически при его создании и изменяться не может. Активное устройство – то устройство, свойства которого доступны в текущий момент для чтения и редактирования. Все методы драйвера работают со свойствами именно этого устройства. Чтобы изменить свойства другого устройства, его необходимо предварительно сделать текущим.

# Свойства логического устройства

- PortNumber - номер COM порта

- BaudRate- скорость связи

- DstAddress-логический адрес ККМ

- Fuel– бензиновая ККМ

- DeviceEnabled- COM порт с номером PortNumber открыт

Свойства логических устройств записываются в реестр после выгрузки драйвера и восстанавливаются при загрузке драйвера.

Свойства логических устройств сохраняются в ключе реестра: «HKCU\Software\ShtrihM\SharpDrv\SharpDrv\Devices».

# Типы данных

В данном документе для описания данных используются типы:

| Integer / Целое | – целое 32-битное число со знаком; диапазон значений: от -2147483648 до 2147483647 |
| --- | --- |
| Currency / Денежный | – 64-битное число с 4 дробными разрядами; диапазон: от -922337203685477,5808 до 922337203685477,5807 |
| Double / Дробное | – знаковое дробное 64-битное число из диапазона: от 5,0 x 10-324 до 1,7 x 10+308 (точность 1516 знаков после дес. запятой) |
| String / Строка | – строка символов в кодовой странице Win1251 |
| Boolean / Логическое | – целое число, интерпретируемое как «ЛОЖЬ (FALSE)» при значении 0 и «ИСТИНА (TRUE)» в остальных случаях. |
| Date / Дата | – тип данных «Дата» Windows |
| Time / Время | – тип данных «Время» Windows |

# Список команд

При получении все команды заносятся в список. При помещении в список команде присваивается уникальный идентификатор CommandID. Данный идентификатор передается  приложению в процедуре события. Для ActiveX это метод procedure Command (CommandID: Integer); интерфейса IDriverEvents.

Для внешней компоненты это параметр "Данные" в процедуре обработки внешнего события.

# Глобальные параметры драйвера

- SrcAddress - адрес источника

- Timeout - таймаут выполнения команды

- RepCount- количество повторов выполнения команды

Глобальные параметры драйвера сохраняются в ключе реестре :

«HKCU\Software\ShtrihM\SharpDrv\SharpDrv\Devices».

# События драйвера

Драйвер может передавать события приложению или генерировать внешнеие события для системы 1С.

## События ActiveX

Если драйвер используется как ActiveX компонент, то для получения событий следует установить обработчик события OnCommand.

Процедура обработки события выглядит следующим образом:

procedure Command (CommandID: Integer);

Здесь CommandID – идентификатор команды в списке команд.

Параметр ComamndID служит для получения параметров команды из списка при помощи метода GetCommandParams. В качестве примера приведена процедура обработки команды на Delphi.

procedure TfmMain.DriverCommand(Sender: TObject; CommandID: Integer);

begin

Driver.CommandID := CommandID;

if Driver.GetCommandParams = 0 then

begin

Driver.DeleteCommand;

// Обработка команды

end;

end;

## События 1С

Если драйвер используется как внешняя компонента, то для получения событий следует определить процедуру обработки внешнего события.

Процедура обработки события выглядит следующим образом:

Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные);

Источник = ‘ДрайверККМ'

Событие = ‘ИдентификаторКоманды’

Даные = CommandID – идентификатор команды

# Таблица методов и свойств, используемых и модифицируемых ими

| Название |  | Использует | Модифицирует | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Англ. Рус | AboutBox ОПрограмме |  |  | 26 |
| Англ. Рус. | AddLD ДобавитьЛУ |  |  | 16 |
| Англ. Рус. | Beep Гудок |  |  | 26 |
| Англ. Рус. | DeleteCommand УдалитьКоманду | CommandID |  | 17 |
| Англ. Рус. | DeleteLD УдалитьЛУ |  |  | 16 |
| Англ. Рус. | GetCashReg ПолучитьДенежныйРегистр | RegisterNumber | CashRegister, ResultCode, ResultDescription | 17 |
| Англ. Рус. | GetCommandParams ПолучитьПараметрыКоманды | CommandID | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription Метод модифицирует свойства, характерные для команды, параметры которой были запрошены. | 17 |
| Англ. Рус. | GetDeviceMetrics ПолучитьПараметрыУстройства |  | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription, UCodePage, UDescription, UMajorProtocolVersion, UMajorType, UMinorProtocolVersion,UMinorType, UModel | 18 |
| Англ. Рус. | GetDump ПолучитьДанные | DataBlockNumber, DeviceNumber | DataBlock, DataBlockCount, CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 18 |
| Англ. Рус. | GetECRFlagName ПолучитьНазваниеФлагаККМ | FlagNumber | FlagName, CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 19 |
| Англ. Рус. | GetECRStatus ПолучитьСостояниеККМ |  | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription, ECRAdvancedMode, ECRDate, ECRSoftBuild, ECRSoftDate, ECRSoftVersion, ECRFlags, ECRMode, ECRPortNumber, ECRTime, OperatorNumber, | 19 |
| Англ. Рус. | GetExchangeParam ПолучитьПараметрыОбмена | ECRPortNumber | ECRBaudRate, ECRTimeout,CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 20 |
| Англ. Рус. | GetFieldStruct ПолучитьСтруктуруПоля | FieldNumber, TableNumber | FieldMaxValue, FieldMinValue, FieldName, FieldSize, FieldType CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 20 |
| Англ. Рус. | GetFMStatus ПолучитьСостояниеФП |  | ActivizationNumber, EKLZNumber, EKLZNumberValid, FMSoftBuild, FMSoftVersion, FreeActivization, FreeRecordInFM FreeRegistration, INN, INNValid, RegistrationNumber, SerialNumber, SessionNumber, SerialNumberValidCommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 20 |
| Англ. Рус. | GetOperationReg ПолучитьОперационныйРегистр | RegisterNumber | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 21 |
| Англ. Рус. | GetRestReg ПолучитьРегистрОстатков | RegisterNumber | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 21 |
| Англ. Рус. | GetTableStruct ПолучитьСтруктуруТаблицы | TableNumber | TableName, RowNumber, FieldName, CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, | 22 |
| Англ. Рус. | InitTables ИнициализироватьТаблицы |  | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 22 |
| Англ. Рус. | ReadTable ПоискУстройств | TableName, SetTime, FieldName | FieldType, FieldValue | 22 |
| Англ. Рус. | SearchDevice ПоискУстройств |  | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, | 23 |
| Англ. Рус. | SendCommand ПередатьКоманду | Данный метод использует свойства, характерные для передаваемой команды. | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 23 |
| Англ. Рус. | SendRawData ПередатьДанные | RawData | ResultCode, ResultDescription | 23 |
| Англ. Рус. | SetDate УстановитьДату | ECRDate | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 24 |
| Англ. Рус | SetDefaults ПараметрыПоУмолчанию |  | RepCount, ResultCode, ResultDescription, SrcAddress, Timeout | 24 |
| Англ. Рус. | SetExchangeParam УстановитьПараметрыОбмена | ECRBaudRate, ECRPortNumber, ECRTimeout | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 24 |
| Англ. Рус. | SetPointPosition УстановитьПоложенияТочки | PointPosition | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription/ | 24 |
| Англ. Рус. | SetRestReg ЗаписатьРегистрОстатков | RegisterNumber, RestRegister | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, | 25 |
| Англ. Рус. | SetTime УстановитьВремя | ECRTime | CommandC1, CommandC2, CommandCadr, CommandCode, CommandData, CommandDataLength, CommandDstAddress, CommandResultCode, CommandResultDescription, CommandSrcAddress, CommandType, ResultCode, ResultDescription | 25 |
| Англ. Рус | ShowLogDlg ОкноНастроекЛога |  | ResultCode, ResultDescription | 26 |
| Англ. Рус | ShowProperties СтраницаСвойств |  | ResultCode, ResultDescription | 26 |
| Англ. Рус. | ShowSearchDlg ДиалогПоиска |  | ResultCode, ResultDescription | 26 |
| Англ. Рус. | ShowTablesDlg ДиалогТаблиц |  | ResultCode, ResultDescription | 27 |
| Англ. Рус. | WriteTable ЗаписатьТаблицу | FieldNumber, FieldType, FieldValue, RowNumber, TableNumber. | ResultCode, ResultDescription | 25 |

## Методы драйвера

# Методы работы с логическими устройствами

### AddLD ДобавитьЛУ

Тип: Integer

Метод добавляет новое логическое устройство.

Возвращаемые значения:

«Ошибок нет»,

-7 – «Невозможно добавить устройство» – возвращается при вызове AddLD если количество устройств 99.

Максимальное количество устройств: 99

### DeleteLD УдалитьЛУ

Тип: Integer

Метод удаляет текущее ЛУ.

Возвращаемые значения:

0 – «Ошибок нет»,

-8 – «Невозможно удалить устройство».

Возвращается при вызове DeleteLD если количество устройств 1.

Минимальное количество устройств: 1.

## Методы программирования ККМ

### DeleteCommand УдалитьКоманду

Тип: Integer

Данный метод удаляет команду с номером CommandID.

Возвращаемые значения:

0 – «Ошибок нет»,

-16 – «Команда не найдена».

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | CommandID НомерКоманды | Уникальный идентификатор команды в списке команд. | Integer | RW | 0 | 0.. FFFFFFFFh | 37 |

### GetCashReg ПолучитьДенежныйРегистр

Тип: Integer

Данный метод выполняет команду 1Ah «Запрос денежного регистра» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  |  | Тип | Доступ |  | По умолчанию |  |  | Диапазон значений |  | Стр |  |
| Англ Рус | RegisterNumber НомерРегистра |  | Integer | RW |  | 0 |  |  | 0..65535 |  | 56 |  |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка |  |  | Тип данных |  | Дос-туп | По умолчанию |  | Диапазон значений |  | Стр |
| Англ Рус | CashRegister ДенежныйРегистр | Значение денежного регистра. |  |  | Currency |  | RW | 0 |  |  |  | 34 |

### GetCommandParams ПолучитьПараметрыКоманды

Тип: Integer

Метод получает параметры команды с номером CommandID.

Возвращаемые значения:

0 – «Ошибок нет»,

-16 – «Команда не найдена».

Также метод модифицирует свойства, характерные для команды, параметры которой были запрошены.

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | CommandID НомерКоманды | Уникальный идентификатор команды в списке команд. | Integer | RW | 0 | 0..FFFFFFFFh | 37 |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | CommandC1 CommandC1 | Значение счетчика C1 кадра. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 35 |
| Англ Рус | CommandC2 CommandC2 | Значение счетчика C2 кадра. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 35 |
| Англ Рус | CommandCadr КадрКоманды | Данные принятого кадра. | String | RW | «» |  | 35 |
| Англ Рус | CommandCode КодКоманды | Код команды. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 35 |
| Англ Рус | CommandData ДанныеКоманды | Данные команды в двоичном виде. | String | RW | «» |  | 36 |
| Англ Рус | CommandDataLength ДлинаДанныхКоманды | Длина данных команды. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 36 |
| Англ Рус | CommandDstAddress АдресПриемника | Адрес устройства которому предназначен кадр. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 36 |
| Англ Рус | CommandResultCode КодОшибкиКоманды | Код ошибки команды. | Integer | R | 0 | 0..255 | 37 |
| Англ Рус | CommandResultDescription ОписаниеОшибкиКоманды | Описание ошибки команды. | String | R | «» |  | 37 |
| Англ Рус | CommandSrcAddress АдресИсточника | Адрес отправителя кадра. | Integer | RW | 0 |  | 38 |
| Англ Рус | CommandType ТипКоманды | Тип команды: 0 - команда, 1 – ответ. | Integer | RW | 0 | 0..1 | 38 |

### GetDeviceMetrics ПолучитьПараметрыУстройства

Тип: Integer

Метод передает команду FCh «Получение типа устройства» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | UCodePage КодоваяСтраница | Язык устройства (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 63 |
| Англ Рус | UDescription ОписаниеУстройства | Название устройства. | String | RW | «» |  | 63 |
| Англ Рус | UMajorProtocolVersion ВерсияПротокола | Версия протокола для данного устройства (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 63 |
| Англ Рус | UMajorType ТипУстройства | Тип устройства (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 64 |
| Англ Рус | UMinorProtocolVersion ПодверсияПротокола | Подверсия протокола для данного устройства (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 64 |
| Англ Рус | UMinorType ПодтипУстройства | Подтип устройства (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 64 |
| Англ Рус | UModel МодельУстройства | Модель устройства (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 64 |

### GetDump ПолучитьДанные

Тип: Integer

Данный метод передает команду 01h «Запрос дампа» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | DataBlockNumber НомерБлокаДанных | Номер блока данных (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 39 |
| Англ Рус | DeviceNumber КодУстройстваККМ | Код устройства (1 байт). | Integer | RW | 1 | 1..7 | 39 |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | DataBlock БлокДанных | Данные блока дампа в двоичном виде. | String | RW | «» |  | 38 |
| Англ Рус | DataBlockCount КоличествоБлоковДанных | Количество блоков данных (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 38 |

### GetECRFlagName ПолучитьНазваниеФлагаККМ

Тип: Integer

Метод передает команду 10h «Запрос назначения флагов ККМ» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | FlagNumber НомерФлагаККМ | Номер флага ККМ (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 50 |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | FlagName НазваниеФлагаККМ | Название флага ККМ с номером FlagNumber. | String | RW | «» |  | 49 |

### GetECRStatus ПолучитьСостояниеККМ

Тип: Integer

Метод передает команду 11h «Запрос состояния ККМ» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ECRAdvancedMode ПодрежимККМ | Подрежим ККМ (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 40 |
| Англ Рус | ECRDate ДатаККМ | Дата ККМ. | Date | RW | «01.01.2001» |  | 41 |
| Англ Рус | ECRDateStr ДатаККМСтрока | Дата ККМ в виде строки | String | RW | «01.01.2001» |  | 42 |
| Англ Рус | ECRSoftBuild СборкаПОККМ | Сборка ПО ККМ (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 45 |
| Англ Рус | ECRSoftDate ДатаПОККМ | Дата ПО ККМ. | Date | RW | «01.01.2001» |  | 45 |
| Англ Рус | ECRSoftVersion ВерсияПОККМ | Версия ПО ККМ. | String | RW | «1.0» |  | 46 |
| Англ Рус | ECRFlags ФлагиККМ | Флаги ККМ (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 43 |
| Англ Рус | ECRMode РежимККМ | Режим ККМ (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 43 |
| Англ Рус | ECRPortNumber НомерПортаККМ | Номер порта ККМ (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 44 |
| Англ Рус | ECRTime ВремяККМ | Время ККМ. | Date | RW | «01:01:01» |  | 46 |
| Англ Рус | ECRTimeStr ВремяККМСтрока | Время ККМ в виде строки. | String | RW | «01:01:01» |  | 46 |
| Англ Рус | OperatorNumber НомерОператора | Содержимое операционного регистра (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 53 |

### GetExchangeParam ПолучитьПараметрыОбмена

Тип: Integer

Данный метод передает команду 15h «Чтение параметров обмена» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ECRPortNumber НомерПортаККМ | Номер порта ККМ (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 44 |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ECRTimeout ТаймаутККМ | Таймаут приема байта ККМ (1 байт). | Integer | RW | 100 | 0..255 | 47 |
| Англ Рус | ECRBaudRate СкоростьККМ | Код скорости ККМ. | Integer | RW | 3 | 1..8 | 41 |

### GetFieldStruct ПолучитьСтруктуруПоля

Тип: Integer

Метод передает команду 2Eh «Запрос структуры поля» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | FieldNumber НомерПоля | Номер поля. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 48 |
| Англ Рус | TableNumber НомерТаблицы | Номер таблицы (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 60 |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | FieldMaxValue МаксимальноеЗначениеПоля | Максимальное значение поля - для полей типа BIN (4 байта). | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 48 |
| Англ Рус | FieldMinValue МинимальноеЗначениеПоля | Минимальное значение поля - для полей типа BIN (4 байта). | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 48 |
| Англ Рус | FieldName НазваниеПоля | Название поля. | String | RW | «» |  | 48 |
| Англ Рус | FieldSize РазмерПоля | Размер поля (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 49 |
| Англ Рус | FieldType ТипПоля | Тип поля: 0 - BIN, 1 - CHAR (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..1 | 49 |

### GetFMStatus ПолучитьСостояниеФП

Тип: Integer

Метод передает команду 12h «Запрос состояния ФП» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ActivizationNumber КоличествоАктивизацийЭКЛЗ | Количество активизаций ЭКЛЗ | Integer | RW | 0 | 0..255 | 33 |
| Англ Рус | EKLZNumber НомерЭКЛЗ | Номер ЭКЛЗ. | String | RW | «» |  | 47 |
| Англ Рус | EKLZNumberValid НомерЭКЛЗВведен | Номер ЭКЛЗ введен. | Boolean | RW | FALSE |  | 47 |
| Англ Рус | FMSoftBuild СборкаПОФП | Сборка ПО ФП (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 50 |
| Англ Рус | FMSoftVersion ВерсияПОФП | Свойство содержит версию ПО ФП в формате «x.x», например: «1.0». | String | RW | «» |  | 50 |
| Англ Рус | FreeActivization ОсталосьАктивизацийЭКЛЗ | Количество оставшихся активизаций ЭКЛЗ (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 50 |
| Англ Рус | FreeRecordInFM СвободныхЗаписейВФП | Количество свободных записей в ФП (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 50 |
| Англ Рус | FreeRegistration ОсталосьПеререгистраций | Количество оставшихся перерегистраций (фискализаций) (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 51 |
| Англ Рус | INN ИНН | ИНН ККМ. | String | RW | «» |  | 51 |
| Англ Рус | INNValid ИННВведен | ИНН ККМ введен. | Boolean | RW | FALSE |  | 51 |
| Англ Рус | RegistrationNumber КоличествоПеререгистраций | Количество перерегистраций (фискализаций) (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 56 |
| Англ Рус | SerialNumber ЗаводскойНомер | Заводской номер ККМ (4 байта). | Integer | RW | 0 | 0..99999999 | 59 |
| Англ Рус | SerialNumberValid ЗаводскойНомерВведен | Заводской номер ККМ введен. | Boolean | RW | FALSE |  | 59 |
| Англ Рус | SessionNumber НомерСмены | Номер последней закрытой смены (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 59 |

### GetOperationReg ПолучитьОперационныйРегистр

Тип: Integer

Метод передает команду 1Bh «Запрос операционного регистра» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | RegisterNumber НомерРегистра | Номер регистра (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 56 |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | OperatorNumber НомерОператора | Содержимое операционного регистра. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 53 |

### GetRestReg ПолучитьРегистрОстатков

Тип: Integer

Метод передает команду 1Ch «Запрос регистра остатков» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка |  | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | RegisterNumber НомерРегистра | Номер регистра (2 байта). |  | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 56 |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка |  | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | RestRegister РегистрОстатков | Значение регистра остатков. | Integer |  | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 57 |

### GetTableStruct ПолучитьСтруктуруТаблицы

Тип: Integer

Передает команду 2Dh «Запрос структуры таблицы».

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | TableNumber НомерТаблицы | Номер таблицы (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 60 |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | TableName НазваниеТаблицы | Название таблицы. | String | RW | «» |  | 60 |
| Англ Рус | RowNumber НомерРяда | Номер ряда таблицы (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 58 |
| Англ Рус | FieldName НазваниеПоля | Название поля. | String | RW | «» |  | 48 |

### InitTables ИнициализироватьТаблицы

Тип: Integer

Метод передает команду 24h «Инициализация таблиц начальными значениями» (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ReadTable ПрочитатьТаблицу

Тип: Integer

Метод передает команду 1Fh «Чтение таблицы» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | TableName НазваниеТаблицы | Название таблицы. | String | RW | «» |  | 60 |
| Англ Рус | RowNumber НомерРяда | Номер ряда таблицы (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 58 |
| Англ Рус | FieldName НазваниеПоля | Название поля. | String | RW | «» |  | 48 |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | FieldType ТипПоля | Тип поля: 0 - BIN, 1 - CHAR (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..1 | 49 |
| Англ Рус | FieldValue ЗначениеПоля | Значение поля. | String | RW | «» |  | 49 |

### SearchDevice ПоискУстройств

Тип: Integer

Метод передает команду FAh «Опрос» (см. также «Протокол работы ККМ»).

### SendCommand ПередатьКоманду

Тип: Integer

Метод передает команду с кодом CommandCode.

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | Данный метод использует свойства, характерные для передаваемой команды. |  |  |  |  |  |  |
| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | CommandC1 CommandC1 | Значение счетчика C1 кадра. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 35 |
| Англ Рус | CommandC2 CommandC2 | Значение счетчика C2 кадра. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 35 |
| Англ Рус | CommandCadr КадрКоманды | Данные принятого кадра. | String | RW | «» |  | 35 |
| Англ Рус | CommandCode КодКоманды | Код команды. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 35 |
| Англ Рус | CommandData ДанныеКоманды | Данные команды в двоичном виде. | String | RW | «» |  | 36 |
| Англ Рус | CommandDataLength ДлинаДанныхКоманды | Длина данных команды. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 36 |
| Англ Рус | CommandDstAddress АдресПриемника | Адрес устройства которому предназначен кадр. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 36 |
| Англ Рус | CommandResultCode КодОшибкиКоманды | Код ошибки команды. | Integer | R | 0 | 0..255 | 37 |
| Англ Рус | CommandResultDescription ОписаниеОшибкиКоманды | Описание ошибки команды. | String | R | «» |  | 37 |
| Англ Рус | CommandSrcAddress АдресИсточника | Адрес отправителя кадра. | Integer | RW | 0 |  | 38 |
| Англ Рус | CommandType ТипКоманды | Тип команды: 0 - команда, 1 – ответ. | Integer | RW | 0 | 0..1 | 38 |
| Англ Рус | ResultCode Результат | Результат выполнения последнего метода. | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 57 |
| Англ Рус | ResultDescription ОписаниеРезультата | Описание результата выполнения последнего метода. | String | R | «Ошибок нет» |  | 58 |

### SendRawData ПередатьДанные

Тип: Integer

Метод записывает данные RawData в COM порт.

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | RawData Данные | Данные для передачи в двоичном виде. | String | RW | «» |  | 55 |

### SetDate УстановитьДату

Тип: Integer

Метод передает команду 22h «Программирование даты» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ECRDate ДатаККМ | Дата ККМ. | Date | RW | «01.01.2001» |  | 41 |

### SetDefaults ПараметрыПоУмолчанию

Тип: Integer

Устанавливает значения всех глобальных параметров по умолчанию.

| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | RepCount КоличествоПовторов | Количество повторов команды. | Integer | RW | 3 | 0..FFFFFFFFh | 57 |
| Англ Рус | SrcAddress АдресПК | Сетевой адрес хоста. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 60 |
| Англ Рус | Timeout Таймаут | Таймаут выполнения команды. | Integer | RW | 1000 | 0..FFFFFFFFh | 63 |

### SetExchangeParam УстановитьПараметрыОбмена

Тип: Integer

Метод передает команду 14h «Установка параметров обмена» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ECRBaudRate СкоростьККМ | Код скорости ККМ. | Integer | RW | 3 | 1..8 | 41 |
| Англ Рус | ECRPortNumber НомерПортаККМ | Номер порта ККМ (1 байт). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 44 |
| Англ Рус | ECRTimeout ТаймаутККМ | Таймаут приема байта ККМ (1 байт). | Integer | RW | 100 | 0..255 | 47 |

### SetPointPosition УстановитьПоложенияТочки

Тип: Integer

Метод передает команду 20h «Запись положения десятичной точки» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | PointPosition ПоложениеТочки | Положение десятичной точки: 0 - 0 разряд, 1 - 2 разряд (1 байт). | Integer | RW | 1 | 0..1 | 54 |

### SetRestReg ЗаписатьРегистрОстатков

Тип: Integer

Данный метод передает команду 1Dh «Запись регистра остатков» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | RegisterNumber НомерРегистра | Номер регистра (2 байта). | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 56 |
| Англ Рус | RestRegister РегистрОстатков | Значение регистра остатков (4 байт). | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 57 |

### SetTime УстановитьВремя

Тип: Integer

Метод передает команду 21h «Программирование времени» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ECRTime ВремяККМ | Время ККМ. | Date | RW | «01:01:01» |  | 46 |

### WriteTable ЗаписатьТаблицу

Тип: Integer

Метод передает команду 1Eh «Запись таблицы» (см. также «Протокол работы ККМ»).

| Используемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | FieldNumber НомерПоля | Номер поля. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 48 |
| Англ Рус | FieldType ТипПоля | Тип поля: 0 - BIN, 1 – CHAR. | Integer | RW | 0 | 0..1 | 49 |
| Англ Рус | FieldValue ЗначениеПоля | Значение поля. | String | RW | «» |  | 49 |
| Англ Рус | RowNumber НомерРяда | Номер ряда таблицы. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 58 |
| Англ Рус | TableNumber НомерТаблицы | Номер таблицы. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 60 |

## Методы общего назначения

### Beep Гудок

Тип: Integer

Метод передает команду 13h «Гудок» (см. также «Протокол работы ККМ»).

### AboutBox ОПрограмме

Тип:

Метод выводит на экран окно «О программе», в котором отображается текущая версия драйвера.

### ShowLogDlg ОкноНастроекЛога

Тип: Integer

Выводит на экран диалог свойств лога.

| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ResultCode Результат | Результат выполнения последнего метода. | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 57 |
| Англ Рус | ResultDescription ОписаниеРезультата | Описание результата выполнения последнего метода. | String | R | «Ошибок нет» |  | 58 |

### ShowProperties СтраницаСвойств

Тип: Integer

Метод выводит на экран страницу свойств драйвера.

| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ResultCode Результат | Результат выполнения последнего метода. | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 57 |
| Англ Рус | ResultDescription ОписаниеРезультата | Описание результата выполнения последнего метода. | String | R | «Ошибок нет» |  | 58 |

### ShowSearchDlg ДиалогПоиска

Тип: Integer

Данный метод выводит на экран страницу диалог поиска ККМ.

| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ResultCode Результат | Результат выполнения последнего метода. | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 57 |
| Англ Рус | ResultDescription ОписаниеРезультата | Описание результата выполнения последнего метода. | String | R | «Ошибок нет» |  | 58 |

### ShowTablesDlg ДиалогТаблиц

Тип: Integer

Метод выводит на экран страницу диалог таблиц ККМ.

| Модифицируемые свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| Англ Рус | ResultCode Результат | Результат выполнения последнего метода. | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 57 |
| Англ Рус | ResultDescription ОписаниеРезультата | Описание результата выполнения последнего метода. | String | R | «Ошибок нет» |  | 58 |

# Свойства драйвера

Почти все данные драйверу передаются через его свойства. Это означает, что информацию для выполнения действий драйвер извлекает из соответствующих свойств, предварительно заполненных пользователем.

## Перечень свойств драйвера

| Название свойства |  | Расшифровка | Тип данных | Дос-туп | По умолчанию | Диапазон значений | Стр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Англ Рус | ActivizationNumber КоличествоАктивизацийЭКЛЗ | Количество активизаций ЭКЛЗ | Integer | RW | 0 | 0..255 | 33 |
| Англ Рус | Barcode ШтрихКод | Штрих-код. | String | RW | «» |  | 33 |
| Англ Рус | BarcodeType ТипШтрихКода | Тип штрих-кода: 0 – обычный, 1 – весовой. | Integer | RW | 0 | 0..1 | 33 |
| Англ Рус | BarcodeWeight Вес | Вес весового штрих-кода. | Double | RW | 0 |  | 33 |
| Англ Рус | BaudRate СкоростьОбмена | Скорость связи. | Integer | RW | 3 | 1..8 | 34 |
| Англ Рус | CashRegister ДенежныйРегистр | Значение денежного регистра. | Currency | RW | 0 |  | 34 |
| Англ Рус | Code Код | Код товара или скидки. | String | RW | «» |  | 34 |
| Англ Рус | CommandC1 CommandC1 | Значение счетчика C1 кадра. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 35 |
| Англ Рус | CommandC2 CommandC2 | Значение счетчика C2 кадра. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 35 |
| Англ Рус | CommandCadr КадрКоманды | Данные принятого кадра. | String | RW | «» |  | 35 |
| Англ Рус | CommandCadrHex КадрКомандыHex | Данные принятого кадра в шестнадцатеричном формате. | String | RW | «» |  | 35 |
| Англ Рус | CommandCode КодКоманды | Код команды. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 35 |
| Англ Рус | CommandData ДанныеКоманды | Данные команды в двоичном виде. | String | RW | «» |  | 36 |
| Англ Рус | CommandDataHex ДанныеКомандыHex | Данные команды в шестнадцатеричном виде. | String | RW | «» |  | 36 |
| Англ Рус | CommandDataLength ДлинаДанныхКоманды | Длина данных команды. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 36 |
| Англ Рус | CommandDstAddress АдресПриемника | Адрес устройства которому предназначен кадр. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 36 |
| Англ Рус | CommandID НомерКоманды | Уникальный идентификатор команды в списке команд. | Integer | R | 0 | 0.. FFFFFFFFh | 37 |
| Англ Рус | CommandResultCode КодОшибкиКоманды | Код ошибки команды. | Integer | R | 0 | 0..255 | 37 |
| Англ Рус | CommandResultDescription ОписаниеОшибкиКоманды | Описание ошибки команды. | String | R | «» |  | 37 |
| Англ Рус | CommandSrcAddress АдресИсточника | Адрес отправителя кадра. | Integer | RW | 0 |  | 38 |
| Англ Рус | CommandType ТипКоманды | Тип команды: 0 - команда, 1 – ответ. | Integer | RW | 0 | 0..1 | 38 |
| Англ Рус | DataBlock БлокДанных | Данные блока дампа в двоичном виде. | String | RW | «» |  | 38 |
| Англ Рус | DataBlockCount КоличествоБлоковДанных | Количество блоков данных. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 38 |
| Англ Рус | DataBlockHex БлокДанныхHex | Данные блока дампа в шестнадцатеричном виде. | String | RW | «» |  | 38 |
| Англ Рус | DataBlockNumber НомерБлокаДанных | Номер блока данных. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 39 |
| Англ Рус | DeviceEnabled ПортОткрыт | COM порт с номером PortNumber открыт. | Boolean | RW | FALSE |  | 39 |
| Англ Рус | DeviceNumber КодУстройстваККМ | Код устройства. | Integer | RW | 1 | 1..7 | 39 |
| Англ Рус | DocumentNumber НомерДокумента | Сквозной номер текущего документа. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 40 |
| Англ Рус | DscSign ЗнакСкидки | Знак скидки: 0 - скидка, 1 – наценка. | Integer | RW | 0 | 0..1 | 40 |
| Англ Рус | DstAddress АдресККМ | Логический адрес ККМ. | Integer | RW | 2 | 0..255 | 40 |
| Англ Рус | ECRAdvancedMode ПодрежимККМ | Подрежим ККМ. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 40 |
| Англ Рус | ECRAdvancedModeDescription ОписаниеПодрежимаККМ | Описание подрежима ККМ. | String | RW | «» |  | 41 |
| Англ Рус | ECRBaudRate СкоростьККМ | Код скорости ККМ. | Integer | RW | 3 | 1..8 | 41 |
| Англ Рус | ECRDate ДатаККМ | Дата ККМ. | Date | RW | «01.01.2001» |  | 41 |
| Англ Рус | ECRDateStr ДатаККМСтрока | Дата ККМ в виде строки | String | RW | «01.01.2001» |  | 42 |
| Англ Рус | ECRDay ДеньККМ | День ККМ. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 42 |
| Англ Рус | ECRDeviceName НазваниеУстройстваККМ | Название устройства ККМ. | String | R | «накопитель ФП» |  | 42 |
| Англ Рус | ECRFlags ФлагиККМ | Флаги ККМ. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 43 |
| Англ Рус | ECRHour ЧасККМ | Час ККМ. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 43 |
| Англ Рус | ECRMin МинутаККМ | Минута ККМ. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 43 |
| Англ Рус | ECRMode РежимККМ | Режим ККМ. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 43 |
| Англ Рус | ECRModeDescription ОписаниеРежимаККМ | Описание режима ККМ. | String | RW | «» |  | 44 |
| Англ Рус | ECRMonth МесяцККМ | Месяц ККМ. | String | RW | 1 | 0..255 | 44 |
| Англ Рус | ECRPortNumber НомерПортаККМ | Номер порта ККМ. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 44 |
| Англ Рус | ECRSec СекундаККМ | Секунды ККМ. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 44 |
| Англ Рус | ECRSoftBuild СборкаПОККМ | Сборка ПО ККМ. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 45 |
| Англ Рус | ECRSoftDate ДатаПОККМ | Дата ПО ККМ. | Date | RW | «01.01.2001» |  | 45 |
| Англ Рус | ECRSoftDateStr ДатаПОККМСтрока | Дата ПО ККМ в виде строки. | String | RW | «01.01.2001» |  | 45 |
| Англ Рус | ECRSoftDay ДеньПОККМ | День ПО ККМ. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 45 |
| Англ Рус | ECRSoftMonth МесяцПОККМ | Месяц ПО ККМ. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 45 |
| Англ Рус | ECRSoftVersion ВерсияПОККМ | Версия ПО ККМ. | String | RW | «1.0» |  | 46 |
| Англ Рус | ECRSoftYear ГодПОККМ | Год ПО ККМ. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 46 |
| Англ Рус | ECRTime ВремяККМ | Время ККМ. | Date | RW | «01:01:01» |  | 46 |
| Англ Рус | ECRTimeStr ВремяККМСтрока | Время ККМ в виде строки. | String | RW | «01:01:01» |  | 46 |
| Англ Рус | ECRTimeout ТаймаутККМ | Таймаут приема байта ККМ. | Integer | RW | 100 | 0..255 | 47 |
| Англ Рус | ECRYear ГодККМ | Год ККМ. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 47 |
| Англ Рус | EKLZNumber НомерЭКЛЗ | Номер ЭКЛЗ. | String | RW | «» |  | 47 |
| Англ Рус | EKLZNumberValid НомерЭКЛЗВведен | Номер ЭКЛЗ введен. | Boolean | RW | FALSE |  | 47 |
| Англ Рус | FieldCount КоличествоПолей | Количество полей. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 48 |
| Англ Рус | FieldMaxValue МаксимальноеЗначениеПоля | Максимальное значение поля - для полей типа BIN. | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 48 |
| Англ Рус | FieldMinValue МинимальноеЗначениеПоля | Минимальное значение поля - для полей типа BIN. | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 48 |
| Англ Рус | FieldName НазваниеПоля | Название поля. | String | RW | «» |  | 48 |
| Англ Рус | FieldNumber НомерПоля | Номер поля. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 48 |
| Англ Рус | FieldSize РазмерПоля | Размер поля. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 49 |
| Англ Рус | FieldType ТипПоля | Тип поля: 0 - BIN, 1 – CHAR. | Integer | RW | 0 | 0..1 | 49 |
| Англ Рус | FieldValue ЗначениеПоля | Значение поля. | String | RW | «» |  | 49 |
| Англ Рус | FlagName НазваниеФлагаККМ | Название флага ККМ с номером FlagNumber. | String | RW | «» |  | 49 |
| Англ Рус | FlagNumber НомерФлагаККМ | Номер флага ККМ. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 50 |
| Англ Рус | FMSoftBuild СборкаПОФП | Сборка ПО ФП. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 50 |
| Англ Рус | FMSoftVersion ВерсияПОФП | Свойство содержит версию ПО ФП в формате «x.x», например: «1.0». | String | RW | «» |  | 50 |
| Англ Рус | FreeActivization ОсталосьАктивизацийЭКЛЗ | Количество оставшихся активизаций ЭКЛЗ. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 50 |
| Англ Рус | FreeRecordInFM СвободныхЗаписейВФП | Количество свободных записей в ФП. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 50 |
| Англ Рус | FreeRegistration ОсталосьПеререгистраций | Количество оставшихся перерегистраций (фискализаций). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 51 |
| Англ Рус | Fuel Бензиновая | Свойство, устанавливаемое для бензиновых ККМ. | Boolean | RW | FALSE |  | 51 |
| Англ Рус | INN ИНН | ИНН ККМ. | String | RW | «» |  | 51 |
| Англ Рус | INNValid ИННВведен | ИНН ККМ введен. | Boolean | RW | FALSE |  | 51 |
| Англ Рус | IsClient1C Клиент1С | Драйвер загружен как внешняя компонента. | Boolean | RW | FALSE |  | 51 |
| Англ Рус | IsShowProperties СтраницаСвойствОткрыта | Выполняется метод SetTime. | Boolean | R | FALSE |  | 52 |
| Англ Рус | LDCount КоличествоЛУ | Количество логических устройств. | Integer | RW | 1 | 1..99 | 52 |
| Англ Рус | LDIndex ИндексЛУ | Индекс текущего логического устройства. | Integer | RW | 0 | 0..98 | 52 |
| Англ Рус | LDName ИмяЛУ | Название текущего логического устройства. | String | RW | «Без названия» |  | 52 |
| Англ Рус | LDNumber НомерЛУ | Номер текущего логического устройства. | Integer | RW | 1 | 1..99 | 52 |
| Англ Рус | LockDevices БлокироватьЛУ | Запрещение изменения списка логических устройств со страницы свойств. | Boolean | RW | FALSE |  | 53 |
| Англ Рус | OperationNumber НомерОперации | Номер операции. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 53 |
| Англ Рус | OperationRegister ОперационныйРегистр | Содержимое операционного регистра. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 53 |
| Англ Рус | OperatorNumber НомерОператора | Содержимое операционного регистра. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 53 |
| Англ Рус | ParentWnd ОкноПриложения | Параметр «Handle» родительского окна. | Integer | RW | 0 | 0.. FFFFFFFFh | 54 |
| Англ Рус | PayType ТипОплаты | Тип оплаты (выплаты). | Integer | RW | 1 | 1..3 | 54 |
| Англ Рус | PointPosition ПоложениеТочки | Положение десятичной точки: 0 - 0 разряд, 1 - 2 разряд. | Integer | RW | 1 | 0..1 | 54 |
| Англ Рус | PortNumber НомерПорта | Номер COM порта. | Integer | RW | 1 | 1..32 | 54 |
| Англ Рус | Price Цена | Цена при регистрации. | Currency | RW | 0 |  | 55 |
| Англ Рус | Quantity Количество | Количество при регистрации. | Double | RW | 0 |  | 55 |
| Англ Рус | RawData Данные | Данные для передачи в двоичном виде. | String | RW | «» |  | 55 |
| Англ Рус | RawDataHex ДанныеHex | Изменяет свойство RawData. | Srting | RW | «» |  | 55 |
| Англ Рус | ReceiptNumber ReceiptNumber | Номер чека. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 56 |
| Англ Рус | RecSumm СуммаЧека | Сумма чека. | Currency | RW | 0 |  | 58 |
| Англ Рус | RegisterNumber НомерРегистра | Номер регистра. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 56 |
| Англ Рус | RegistrationNumber КоличествоПеререгистраций | Количество перерегистраций (фискализаций). | Integer | RW | 0 | 0..255 | 56 |
| Англ Рус | RegSign ЗнакЧека | Вид операции: 0 - операция, 1 - сторно операции. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 56 |
| Англ Рус | RegType ТипЧека | Тип чека. | Integer | RW | 1 | 1..4 | 57 |
| Англ Рус | RepCount КоличествоПовторов | Количество повторов команды. | Integer | RW | 3 | 0.. FFFFFFFFh | 57 |
| Англ Рус | RestRegister РегистрОстатков | Значение регистра остатков. | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 57 |
| Англ Рус | ResultCode Результат | Результат выполнения последнего метода. | Integer | RW | 0 | -2147483646 .. 2147483647 | 57 |
| Англ Рус | ResultDescription ОписаниеРезультата | Описание результата выполнения последнего метода. | String | R | «Ошибок нет» |  | 58 |
| Англ Рус | RowCount КоличествоРядов | Количество рядов таблицы. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 58 |
| Англ Рус | RowNumber НомерРяда | Номер ряда таблицы. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 58 |
| Англ Рус | Section Секция | Номер секции. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 59 |
| Англ Рус | SerialNumber ЗаводскойНомер | Заводской номер ККМ. | Integer | RW | 0 | 0..99999999 | 59 |
| Англ Рус | SerialNumberValid ЗаводскойНомерВведен | Заводской номер ККМ введен. | Boolean | RW | FALSE |  | 59 |
| Англ Рус | SessionNumber НомерСмены | Номер последней закрытой смены. | Integer | RW | 0 | 0..65535 | 59 |
| Англ Рус | SrcAddress АдресПК | Сетевой адрес хоста. | Integer | RW | 1 | 0..255 | 60 |
| Англ Рус | Summ Сумма | Сумма регистрации. | CurrencyCurrency | RW | 0 |  | 60 |
| Англ Рус | TableName НазваниеТаблицы | Название таблицы. | String | RW | «» |  | 60 |
| Англ Рус | TableNumber НомерТаблицы | Номер таблицы. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 60 |
| Англ Рус | Tax1 Налог1 | Налог 1. | Integer | RW | 0 | 0..4 | 61 |
| Англ Рус | Tax2 Налог2 | Налог 2. | Integer | RW | 0 | 0..4 | 61 |
| Англ Рус | Tax3 Налог3 | Налог 3. | Integer | RW | 0 | 0..4 | 61 |
| Англ Рус | Tax4 Налог4 | Налог 4. | Integer | RW | 0 | 0..4 | 61 |
| Англ Рус | TaxSumm1 СуммаНалога1 | Сумма налога 1. | Currency | RW | 0 |  | 62 |
| Англ Рус | TaxSumm2 СуммаНалога2 | Сумма налога 2. | Currency | RW | 0 |  | 62 |
| Англ Рус | TaxSumm3 СуммаНалога3 | Сумма налога 3. | Currency | RW | 0 |  | 62 |
| Англ Рус | TaxSumm4 СуммаНалога4 | Сумма налога 4. | Currency | RW | 0 |  | 62 |
| Англ Рус | Text Текст | Наименование товара или название скидки. | String | RW | «» |  | 62 |
| Англ Рус | Timeout Таймаут | Таймаут выполнения команды. | Integer | RW | 1000 | 0.. FFFFFFFFh | 63 |
| Англ Рус | UCodePage КодоваяСтраница | Язык устройства. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 63 |
| Англ Рус | UDescription ОписаниеУстройства | Название устройства. | String | RW | «» |  | 63 |
| Англ Рус | UMajorProtocolVersion ВерсияПротокола | Версия протокола для данного устройства. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 63 |
| Англ Рус | UMajorType ТипУстройства | Тип устройства. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 64 |
| Англ Рус | UMinorProtocolVersion ПодверсияПротокола | Подверсия протокола для данного устройства. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 64 |
| Англ Рус | UMinorType ПодтипУстройства | Подтип устройства. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 64 |
| Англ Рус | UModel МодельУстройства | Модель устройства. | Integer | RW | 0 | 0..255 | 64 |
| Англ Рус | Version Версия | Версия файла драйвера SharpDrv.dll. | String | R | «» |  | 64 |
| Англ Рус | WaitAnswer ЖдатьОтвет | Данное свойство определяет работу метода SendCommand. | Boolean | RW | FALSE |  | 65 |

### ActivizationNumber КоличествоАктивизацийЭКЛЗ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию:0

Диапазон:0..255

Количество активизаций ЭКЛЗ.

Изменяется методами: GetFMStatus.

Используется и изменяется ответом на команду: 12h - «Запрос состояния ФП» (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Barcode ШтрихКод

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Штрих-код.

Используется командами: 82h – «Продажа по штрих-коду», 85h – «Скидка по штрих-коду».

### BarcodeType ТипШтрихКода

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..1

Тип штрих-кода: 0 – обычный, 1 – весовой.

Используется ответами на команды: 82h – «Продажа по штрих-коду» (см. также «Протокол работы ККМ».

### BarcodeWeight Вес

Тип: Double

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Вес весового штрих-кода.

Изменяется и изменяется ответами на команды: 82h – «Продажа по штрих-коду» (см. также «Протокол работы ККМ»).

### BaudRate СкоростьОбмена

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 3

Диапазон: 1..8

Скорость связи.

Свойство ЛУ, записывается и восстанавливается из реестра.

Свойство можно изменять на странице свойств или через свойства драйвера.

| Код/ параметр | Расшифровка/ значение |
| --- | --- |
| 1 | 1200 |
| 2 | 2400 |
| 3 | 4800 |
| 4 | 9600 |
| 5 | 19200 |
| 6 | 38400 |
| 7 | 57600 |
| 8 | 115200 |

Изменяется при переключении логических устройств, то есть при изменении свойств LDIndex, LDNumber.

### CashRegister ДенежныйРегистр

Тип: Currency

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Значение денежного регистра.

Используется и изменяется ответами на команды: 1Ah – «Запрос денежного регистра» (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Code Код

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Код товара или скидки.

Используется и изменяется командами	: 81h – «Продажа по коду»,84h – «Скидка по коду» (см. также «Протокол работы ККМ»).

### CommandC1 CommandC1

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Значение счетчика C1 кадра.

Изменяется методом GetCommandParams.

### CommandC2 CommandC2

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Значение счетчика C2 кадра

Изменяется методом GetCommandParams..

### CommandCadr КадрКоманды

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Данные принятого кадра.

Изменяется методом GetCommandParams.

### CommandCadrHex КадрКомандыHex

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Данные принятого кадра в шестнадцатеричном формате.

Изменяется методом GetCommandParams

### CommandCode КодКоманды

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Код команды.

Используется методами: SendCommand.

Изменяется методами: GetCommandParams.

### CommandData ДанныеКоманды

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Данные команды в двоичном виде.

Данное свойство предназначено для работы в Delphi, но не подходит для работы из 1С или VC++.

Изменяется методами: GetCommandParams.

### CommandDataHex ДанныеКомандыHex

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Данные команды в шестнадцатеричном виде.

Изменяется методами GetCommandParams.

### CommandDataLength ДлинаДанныхКоманды

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Длина данных команды.

Изменяется методами GetCommandParams.

### CommandDstAddress АдресПриемника

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Адрес устройства которому предназначен кадр.

Используется методами: SendCommand.

Изменяется методами: GetCommandParams.

### CommandID НомерКоманды

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..FFFFFFFFh

Уникальный идентификатор команды в списке команд.

Начинается с 1..

Используется методами: GetCommandParams.

### CommandResultCode КодОшибкиКоманды

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Код ошибки команды.

Используется методами: SendCommand.

Изменяется методами: GetCommandParams.

### CommandResultDescription ОписаниеОшибкиКоманды

Тип: String

Доступ: R

По умолчанию: «»

Описание ошибки команды.

Определяется свойством CommandResultCode.

Изменяется методами: GetCommandParams

### CommandSrcAddress АдресИсточника

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Адрес отправителя кадра.

Изменяется методами:GetCommandParams.

### CommandType ТипКоманды

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон:0..1

Тип команды: 0 - команда, 1 – ответ.

Используется методами: SendCommand.

Изменяется методами:GetCommandParams.

### DataBlock БлокДанных

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Данные блока дампа в двоичном виде.

Свойство предназначено для работы в Delphi, но не подходит для работы из 1С или VC++.

Изменяется методами: GetDump.

Изменяется и используется ответами: 01h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### DataBlockHex БлокДанныхHex

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Данные блока дампа в шестнадцатеричном виде.

Изменяется методами: GetDump.

Изменяется и используется ответами: 01h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### DataBlockCount КоличествоБлоковДанных

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Количество блоков данных (2 байта).

Изменяется методами: GetDump.

Изменяется и используется ответами: 01h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### DataBlockNumber НомерБлокаДанных

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Номер блока данных.

Изменяется методами: GetDump.

Изменяется и используется ответами: 01h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### DeviceEnabled ПортОткрыт

Тип: Boolean

Доступ: RW

По умолчанию: FALSE

COM порт с номером PortNumber открыт.

Свойство логического устройства (записывается и восстанавливается из реестра).

Для того чтобы принимались запросы от ККМ, предварительно нужно открыть COM порт, , то есть установить DeviceEnabled= TRUE.

Изменяется при переключении логических устройств, то есть при изменении свойств LDIndex, LDNumber.

Изменяется и используется командами: 22h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### DeviceNumber КодУстройстваККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 1..7

Код устройства.

| Код/ параметр | Расшифровка/ значение |
| --- | --- |
| 01 | накопитель ФП |
| 02 | часы |
| 03 | энергонезависимая память |
| 04 | процессор ФП |
| 05 | память программ ККМ |
| 06 | оперативная память ККМ |
| 07 | внешнее ОЗУ |

Используется и изменяется командами: 01h.

### DocumentNumber НомерДокумента

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Сквозной номер текущего документа (2 байта).

Используется и изменяется командами: 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### DscSign ЗнакСкидки

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Знак скидки: 0 - скидка, 1 – наценка.

Используется и изменяется командами: 83h, 84h, 85h, 86h (см. также «Протокол работы ККМ»)..

### DstAddress АдресККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 2

Диапазон: 0..255

Логический адрес ККМ.

Свойство логического устройства (записывается и восстанавливается из реестра Windows). Свойство можно изменять на странице свойств или через свойства драйвера.

Изменяется при переключении логических устройств, то есть при изменении свойств LDIndex, LDNumber.

### ECRAdvancedMode ПодрежимККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Подрежим ККМ.

Используется и изменяется командами: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»)..

### ECRAdvancedModeDescription ОписаниеПодрежимаККМ

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Диапазон: 

Описание подрежима ККМ.

Используется и изменяется командами: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»)..

### ECRBaudRate СкоростьККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 3

Диапазон: 1..8

Код скорости ККМ.

Значение кодов скоростей:

| Код/ параметр | Расшифровка/ значение |
| --- | --- |
| 1 | 1200 |
| 2 | 2400 |
| 3 | 4800 |
| 4 | 9600 |
| 5 | 19200 |
| 6 | 38400 |
| 7 | 57600 |
| 8 | 115200 |

Используется и изменяется командами:14h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется  ответами на команды: 15h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRDate ДатаККМ

Тип: Date

Доступ: RW

По умолчанию: 01.01.2001

Дата ККМ.

Используется и изменяется командами: 22h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется командами:11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRDateStr ДатаККМСтрока

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «01.01.2001»

Дата ККМ в виде строки.

Соотвествует свойству ECRDate.

Формат строки определяется настройками системы.

Настраивается следующим образом (Windows XP):

«Start\Settings\ControlPanel\Regional and Language Options»

Используется и изменяется командами: 22h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRDay ДеньККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

День ККМ.

Используется и изменяется командами: 22h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRDeviceName НазваниеУстройстваККМ

Тип: String

Доступ: R

По умолчанию: «накопитель ФП»

Название устройства ККМ.

Значение данного свойства зависит от свойства DeviceNumber.

В зависимости от значения свойства DeviceNumber

возвращает следующие значения:

| Значение DeviceNumber | Значение ECRDeviceName |
| --- | --- |
| 01 | «накопитель ФП» |
| 02 | «часы» |
| 03 | «энергонезависимая память» |
| 04 | «процессор ФП» |
| 05 | «память программ ККМ» |
| 06 | «оперативная память ККМ» |
| 07 | «внешнее ОЗУ» |
| Другие значения | «» |

### ECRFlags ФлагиККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию:0

Диапазон: 0..65535

Флаги ККМ (2 байта).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRHour ЧасККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

Час ККМ (1 байт).

Используется и изменяется командами: 22h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRMin МинутаККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

Минута ККМ (1 байт).

Используется и изменяется командами: 22h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRMode РежимККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Режим ККМ.

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRModeDescription ОписаниеРежимаККМ

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Описание режима ККМ.

Зависит от свойства ECRMode.

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRMonth МесяцККМ

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

Месяц ККМ.

Используется и изменяется командами: 22h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRPortNumber НомерПортаККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Номер порта ККМ.

Используется и изменяется командами: 14h, 15h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRSec СекундаККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

Диапазон: 0..255

Секунды ККМ (1 байт).

Используется и изменяется командами: 22h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRSoftBuild СборкаПОККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0.. 65535

Сборка ПО ККМ (2 байта).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRSoftDate ДатаПОККМ

Тип: Date

Доступ: RW

По умолчанию: 01.01.2001

Дата ПО ККМ.

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRSoftDateStr ДатаПОККМСтрока

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «01.01.2001»

Дата ПО ККМ в виде строки.

Зависит от свойства ECRSoftDate.

Формат строки определяется настройками системы.

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRSoftDay ДеньПОККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

День ПО ККМ.

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRSoftMonth МесяцПОККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

Месяц ПО ККМ.

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRSoftVersion ВерсияПОККМ

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Версия ПО ККМ.

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRSoftYear ГодПОККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

Год ПО ККМ.

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRTime ВремяККМ

Тип: Date

Доступ: RW

По умолчанию: 01:01:01

Время ККМ.

Используется и изменяется командами: 21h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRTimeStr ВремяККМСтрока

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «01:01:01»

Время ККМ в виде строки.

Используется и изменяется командами: 21h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRTimeout ТаймаутККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 100

Диапазон: 0..255

Таймаут приема байта ККМ (1 байт).

Используется и изменяется командами: 14h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 15h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ECRYear ГодККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

Год ККМ (1 байт).

Используется и изменяется командами: 22h, 50h, 51h, 52h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### EKLZNumber НомерЭКЛЗ

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Номер ЭКЛЗ.

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### EKLZNumberValid НомерЭКЛЗВведен

Тип: Boolean

Доступ: RW

По умолчанию:FALSE

Номер ЭКЛЗ введен.

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FieldCount КоличествоПолей

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Количество полей.

Используется и изменяется ответами на команды: 2Dh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FieldMaxValue МаксимальноеЗначениеПоля

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: -2147483646 .. 2147483647

Максимальное значение поля - для полей типа BIN.

Используется и изменяется ответами на команды: 2Eh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FieldMinValue МинимальноеЗначениеПоля

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: -2147483646 .. 2147483647

Минимальное значение поля - для полей типа BIN.

Используется и изменяется ответами на команды: 2Eh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FieldName НазваниеПоля

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Название поля.

Используется и изменяется ответами на команды: 2Eh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FieldNumber НомерПоля

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Номер поля.

Используется и изменяется ответами на команды: 1Eh, 2Eh, 1Eh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FieldSize РазмерПоля

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Размер поля в байтах.

Используется и изменяется ответами на команды: 2Eh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FieldType ТипПоля

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..1

Тип поля: 0 - число, 1 - строка.

Используется и изменяется ответами на команды: 2Eh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FieldValue ЗначениеПоля

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Значение поля.

Используется и изменяется командами: 1Eh.

Используется и изменяется ответами на команды: 1Fh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FlagName НазваниеФлагаККМ

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Название флага ККМ с номером FlagNumber.

Используется и изменяется ответами на команды: 10h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FlagNumber НомерФлагаККМ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Номер флага ККМ.

Используется и изменяется ответами на команды: 10h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FMSoftBuild СборкаПОФП

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Сборка ПО ФП.

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FMSoftVersion ВерсияПОФП

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Свойство содержит версию ПО ФП в формате «x.x», например: «1.0».

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FreeActivization ОсталосьАктивизацийЭКЛЗ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Количество оставшихся активизаций ЭКЛЗ.

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FreeRecordInFM СвободныхЗаписейВФП

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Количество свободных записей в ФП (2 байта).

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### FreeRegistration ОсталосьПеререгистраций

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Количество оставшихся перерегистраций (фискализаций).

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Fuel Бензиновая

Тип: Boolean

Доступ: RW

По умолчанию: FALSE

Свойство, устанавливаемое для бензиновых ККМ (ККМ с оптронной развязкой на интерфейсной плате).

Для данных ККМ необходимо выставить следующие сигналы:RTS = 1, DTR = 0.

Свойство ЛУ,  записываемое и восстанавливаемое из реестра Windows.

Изменение свойства осуществляется странице свойств или через свойства драйвера.

Изменяется при переключении логических устройств, то есть при изменении свойств LDIndex, LDNumber.

### INN ИНН

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

ИНН ККМ.

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### INNValid ИННВведен

Тип: Boolean

Доступ: RW

По умолчанию: FALSE

ИНН ККМ введен.

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### IsClient1C Клиента1С

Тип: Boolean

Доступ: R

По умолчанию: FALSE

Драйвер загружен как внешняя компонента.

Значение свойства устанавливается равным TRUE при вызове метода Init интерфейса IInitDone (интерфейс 1С).

### IsShowProperties СтраницаСвойствОткрыта

Тип: Boolean

Доступ: R

По умолчанию: FALSE

Свойство имеет значение True, если производится вызов метода ShowProperties  (драйвер находится в методе ShowProperties ).Служит для центрирования окна свойств драйвера.

### LDCount КоличествоЛУ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 1..99

Количество логических устройств.

Изменяется методами AddLD и DeleteLD.

### LDIndex ИндексЛУ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..98

Индекс текущего логического устройства.

Изменение свойства приводит к переключению текущего устройства.

### LDName ИмяЛУ

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «Без названия»

Название текущего логического устройства.

### LDNumber НомерЛУ

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 1..99

Номер текущего логического устройства.

Изменение свойства приводит к переключению текущего устройства.

### LockDevices БлокироватьЛУ

Тип: Boolean

Доступ: RW

По умолчанию: FALSE

Запрещение изменения списка логических устройств со страницы свойств.

Если свойство установлено, то редактирование

списка логических устройств на странице свойств запрещено и кнопка [+] (добавить ЛУ) недоступна.

### OperationNumber НомерОперации

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Номер операции (2 байта).

Используется и изменяется командами: 50h, 51h, 52h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### OperationRegister ОперационныйРегистр

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Содержимое операционного регистра (2 байта).

Используется и изменяется ответами на команды: 1Bh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### OperatorNumber НомерОператора

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Содержимое операционного регистра (2 байта).

Используется и изменяется командами: 50h, 51h, 52h, 80h, 81h, 82h, 83h, 84h, 85h, 86h, 87h, 88h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 11h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ParentWnd ОкноПриложения

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..FFFFFFFFh

Параметр «Handle» родительского окна. Используется для отображения диалогов поиска устройств и редактирования таблиц.

Используется методами: ShowTablesDlg, ShowSearchDlg.

### PayType ТипОплаты

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 1..3

Тип оплаты (выплаты):

1 - наличными,

2 - типом оплаты 2

3 - типом оплаты 3

Используется и изменяется командами: 87h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 88h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### PointPosition ПоложениеТочки

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..1

Положение десятичной точки: 0 - 0 разряд, 1 - 2 разряд.

Используется и изменяется командами: 20h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### PortNumber НомерПорта

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 1..32

Номер COM порта.

Свойство логического устройства (записывается и восстанавливается из реестра).

Свойство можно изменять на странице свойств или через свойства драйвера.

Модивицируется при переключении логических устройств, то есть при изменении свойств LDIndex, LDNumber.

### Price Цена

Тип: Currency

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Цена при регистрации.

Используется и изменяется командами: 80h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 81h, 82h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Quantity Количество

Тип: Double

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Количество при регистрации.

Используется и изменяется командами: 80h, 81h, 82h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### RawData Данные

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Данные для передачи в двоичном виде.

Свойство предназначено для работы в Delphi, но не подходит для работы из 1С или VC++.

Используется методом SendRawData.

### RawDataHex ДанныеHex

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

При установке изменяет свойство RawData.

Данные для передачи в шестнадцатеричном виде.

Используется методом SendRawData.

### ReceiptNumber НомерЧека

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Номер чека.

Используется и изменяется командами: 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### RegisterNumber НомерРегистра

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Номер регистра.

Используется и изменяется командами: 1Ah, 1Bh, 1Ch, 1Dh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### RegistrationNumber КоличествоПеререгистраций

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Количество перерегистраций (фискализаций).

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### RegSign ЗнакЧека

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Вид операции (1 байт): 0 - операция, 1 - сторно операции.

Используется и изменяется командами: 80h, 81h, 82h, 83h, 84h, 85h, 86h, 87h, 88h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### RegType ТипЧека

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 1..4

Тип чека (1 байт).

| Код/ параметр | Расшифровка/ значение |
| --- | --- |
| 1 | продажа |
| 2 | покупка |
| 3 | возврат продажи |
| 4 | возврат покупки |

Используется и изменяется командами: 80h, 81h, 82h, 83h, 84h, 85h, 86h, 87h, 88h, 90h, 91h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### RepCount КоличествоПовторов

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 3

Диапазон: 0..FFFFFFFFh

Количество повторов команды.

Глобальный параметр (записывается и восстанавливается из реестра).

Используется методами, передающими команды

с ожиданием ответа.

### RestRegister РегистрОстатков

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: -2147483646..2147483647

Значение регистра остатков.

Используется и изменяется командами: 1Dh (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 1Сh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### ResultCode Результат

Тип: Integer

Доступ: R

По умолчанию: 0

Диапазон: -2147483646..2147483647

Результат выполнения последнего метода.

Изменяется всеми методами.

### ResultDescription ОписаниеРезультата

Тип: String

Доступ: R

По умолчанию: «Ошибок нет»

Описание результата выполнения последнего метода.

Изменяется всеми методами.

### RecSumm СуммаЧека

Тип: Currency

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Сумма чека.

Используется и изменяется ответами на команды: 84h, 88h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### RowCount КоличествоРядов

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Количество рядов таблицы.

Используется и изменяется ответами на команды: 2Dh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### RowNumber НомерРяда

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Номер ряда таблицы (2 байта).

Используется и изменяется командами: 1Eh, 1Fh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Section Секция

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Номер секции.

Используется и изменяется командами: 80h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 81h, 82h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### SerialNumber ЗаводскойНомер

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..99999999

Заводской номер ККМ.

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### SerialNumberValid ЗаводскойНомерВведен

Тип: Boolean

Доступ: RW

По умолчанию: False

Диапазон: 

Заводской номер ККМ введен.

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### SessionNumber НомерСмены

Тип: Boolean

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..65535

Номер последней закрытой смены.

Используется и изменяется ответами на команды: 12h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### SrcAddress АдресПК

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 1

Диапазон: 0..255

Сетевой адрес хоста. Глобальный параметр.

Данный параметр сохраняется в реестре и изменяется на странице свойств.

Изменяется методами: SetDefaults (устанавливает значение по умолчанию: 1).

Используется методами: Beep, GetCashReg, GetDeviceMetrics, GetDump, GetECRFlagName, GetECRStatus, GetExchangeParam, GetFieldStruct, GetFMStatus, GetOperationReg, GetRestReg, GetTableStruct, InitTables, ReadTable, SearchDevice, SetDate, GetExchangeParam, SetPointPosition, SetRestReg, SetTime, WriteTable.

### Summ Сумма

Тип: Currency

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Сумма регистрации.

Используется и изменяется командами: 50h, 51h, 52h, 83h, 87h (см. также «Протокол работы ККМ»).

Используется и изменяется ответами на команды: 84h, 85h, 86h, 88h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### TableName НазваниеТаблицы

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Название таблицы.

Используется и изменяется ответами на команды: 2Dh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### TableNumber НомерТаблицы

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Номер таблицы (1 байт).

Используется и изменяется командами: 1Eh, 1Fh, 2Dh, 2Eh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Tax1 Налог1

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..4

Налог 1. 0 - нет, 1..4 - налоговая группа.

Используется и изменяется ответами на команды: 81h, 82h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Tax2 Налог2

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..4

Налог 2. 0 - нет, 1..4 - налоговая группа.

Используется и изменяется ответами на команды: 81h, 82h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Tax3 Налог3

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..4

Налог 3. 0 - нет, 1..4 - налоговая группа.

Используется и изменяется ответами на команды: 81h, 82h см. также «Протокол работы ККМ»).

### Tax4 Налог4

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..4

Налог 4. 0 - нет, 1..4 - налоговая группа.

Используется и изменяется ответами на команды: 81h, 82h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### TaxSumm1 СуммаНалога1

Тип: Currency

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Сумма налога 1.

Используется и изменяется ответами на команды: 90h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### TaxSumm2 СуммаНалога2

Тип: Currency

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Сумма налога 2.

Используется и изменяется ответами на команды: 90h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### TaxSumm3 СуммаНалога3

Тип: Currency

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Сумма налога 3.

Используется и изменяется ответами на команды: 90h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### TaxSumm4 СуммаНалога4

Тип: Currency

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Сумма налога 4.

Используется и изменяется ответами на команды: 90h (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Text Текст

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Наименование товара или название скидки.

Используется и изменяется ответами на команды: 81h, 82h, 84h, 85h, 86h(см. также «Протокол работы ККМ»).

### Timeout Таймаут

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..FFFFFFFFh

Таймаут выполнения команды.

Глобальный параметр. Записывается и восстанавливается из реестра.

Данное свойство можно изменять на странице свойств или через свойства драйвера.

Используется следущими методами, ожидающими выполнения команды: SendCommand (когда WaitAnswer = TRUE), Beep, GetCashReg, GetDeviceMetrics, GetDump, GetECRFlagName, GetECRStatus, GetExchangeParam, GetFieldStruct, GetFMStatus, GetOperationReg, GetRestReg, GetTableStruct, InitTables, ReadTable, SearchDevice, SetDate, GetExchangeParam, SetPointPosition, SetRestReg, SetTime, WriteTable.

### UCodePage КодоваяСтраница

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Язык устройства.

Используется и изменяется ответами на команды: FCh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### UDescription ОписаниеУстройства

Тип: String

Доступ: RW

По умолчанию: «»

Название устройства.

Используется и изменяется ответами на команды: FCh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### UMajorProtocolVersion ВерсияПротокола

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Версия протокола для данного устройства.

Используется и изменяется ответами на команды: FCh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### UMajorType ТипУстройства

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Тип устройства (1 байт).

Используется и изменяется ответами на команды: FCh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### UMinorProtocolVersion ПодверсияПротокола

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Подверсия протокола для данного устройства.

Используется и изменяется ответами на команды: FCh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### UMinorType ПодтипУстройства

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Подтип устройства.

Используется и изменяется ответами на команды: FCh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### UModel МодельУстройства

Тип: Integer

Доступ: RW

По умолчанию: 0

Диапазон: 0..255

Модель устройства.

Используется и изменяется ответами на команды: FCh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### Version Версия

Тип: String

Доступ: R

По умолчанию: «»

Версия файла драйвера SharpDrv.dll.

Имеет формат: «1.2.3.4», где:

| Код/ параметр | Расшифровка/ значение |
| --- | --- |
| 1 | Major Version |
| 2 | Minor Version |
| 3 | Release |
| 4 | Build |

Используется и изменяется ответами на команды: FCh (см. также «Протокол работы ККМ»).

### WaitAnswer ЖдатьОтвет

Тип: Boolean

Доступ: RW

По умолчанию: FALSE

Данное свойство определяет работу метода SendCommand.

Если WaitAnswer = FALSE, то метод SendCommand просто записывает данные в COM порт.

Если WaitAnswer = TRUE, то после передачи команды драйвер ждет ответ с таймаутом Timeout .

# Коды ошибок

## Коды ошибок драйвера, возвращаемые в свойствах

| Код HEX | Код DEC | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Ошибок нет |
|  | -1 | Нет связи |
|  | -3 | Порт недоступен |
|  | -5 | Работа драйвера прервана пользователем |
|  | -6 | Недопустимое значение |
|  | -7 | Невозможно добавить устройство |
|  | -8 | Невозможно удалить устройство |
|  | -9 | Логическое устройство не найдено |
|  | -14 | Порт занят другим приложением |
|  | -15 | Ошибка CRC кадра |
|  | -16 | Команда не найдена |
|  | -199 | Неопознанная ошибка |

## Коды ошибок драйвера, передаваемые в ККМ

| Код HEX | Код DEC | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| C9 | 201 | Нет обработчика для команды |

## Коды ошибок ККМ (см. также руководстве по эксплуатации на ККМ)

| Код HEX | Код DEC | Описание ошибки |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Ошибок нет |
| 1 | 1 | Некорректные параметры команды |
| 2 | 2 | Некорректное состояние |
| 3 | 3 | Авария ЭКЛЗ |
| 4 | 4 | Авария КС ЭКЛЗ |
| 5 | 5 | Исчерпан лимит времени использования ЭКЛЗ |
| 6 | 6 | Переполнение ЭКЛЗ |
| 7 | 7 | Некорректны дата или время |
| 8 | 8 | Нет запрошенных в ЭКЛЗ данных |
| 9 | 9 | Переполнение буфера чека |
| 15 | 21 | Аппаратная ошибка |
| 16 | 22 | Нет установленной памяти |
| 17 | 23 | Память не инициализирована |
| 18 | 24 | Инициализация запрещена |
| 19 | 25 | Отсутствует ФП |
| 1A | 26 | Ошибка соединения |
| 1B | 27 | Отсутствие бумаги |
| 1C | 28 | Чек не открыт |
| 1D | 29 | Некорректное значение |
| 1E | 30 | Чек открыт |
| 1F | 31 | Неверное количество |
| 20 | 32 | Неверная цена |
| 21 | 33 | Сумма клиента меньше итога чека |
| 22 | 34 | Введена скидка/наценка |
| 23 | 35 | Операция запрещена в таблице |
| 24 | 36 | 24 часа истекли |
| 25 | 37 | Сумма сторно больше итога чека |
| 26 | 38 | Переполнение регистра остатка товара |
| 27 | 39 | Отсутствует ЭКЛЗ |
| 28 | 40 | Нарушение контроля наличности |
| 29 | 41 | Открыта смена |
| 2A | 42 | Номер ЭКЛЗ не совпадает записью активизации |
| 2B | 43 | ЭКЛЗ не активизирована |
| 2C | 44 | Архив ЭКЛЗ закрыт |
| 2D | 45 | Операция невозможна без ЭКЛЗ |
| 2E | 46 | Некорректный вид оплаты |
| 2F | 47 | ККМ не фискализирована |
| 30 | 48 | Последняя запись в ФП некорректна |
| 31 | 49 | Повторный ввод точки не возможен |
| 32 | 50 | Нажата несекционная клавиша |
| 33 | 51 | Переполнение 10 десятичных разрядов |
| 34 | 52 | Отсутствует внутренний товар |
| 35 | 53 | Неверный номер секции |
| 36 | 54 | Ошибка ОЗУ |
| 37 | 55 | Переполнение ФП |
| 38 | 56 | Расхождение смен ФП и ЭКЛЗ |
| 39 | 57 | Архив ЭКЛЗ открыт |
| 3A | 58 | ЭКЛЗ уже активирована |
| 3B | 59 | Авария ФП |
| 3E | 62 | Нет памяти КЛ |
| 3F | 63 | Память КЛ не инициализируется |
| 40 | 64 | Нет пустых записей в буфере чека |
| 44 | 68 | Переполнение сторно |
| 81 | 129 | Неверный номер регистра |
| 82 | 130 | Неверный номер таблицы |
| 83 | 131 | Неверный номер ряда |
| 84 | 132 | Неверный номер поля |
| 85 | 133 | Неверный номер устройства |
| 86 | 134 | Неверный номер блока |
| 87 | 135 | Неверный номер бита |
| 88 | 136 | Неверный номер порта |
| 89 | 137 | Неверный код скорости |
| 8A | 138 | Команда не доступна |
| 8B | 139 | Неверный тип поля |
| 8C | 140 | Неверное значение |
| 8D | 141 | Сеть занята |

- НТЦ «Штрих-М»

- http://www.shtrih-m.ru/

- info@shtrih-m.ru

- 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, НТЦ «Штрих-М»

- Служба поддержки и технических консультаций

- Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

- Телефон:	(095) 787-6096, 787-6090 (многоканальный)

- E-mail:	support@shtrih-m.ru

- Отдел продаж

- Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

- Телефон:	(095) 787-6090 (многоканальный)

- Телефон/факс:	(095) 787-6099

- E-mail:	sales@shtrih-m.ru

- Отдел маркетинга

- Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами.

- Телефон:	(095) 787-6098, 787-6090 (многоканальный)

- Телефон/факс:	(095) 787-6099

- E-mail:	market@shtrih-m.ru

- Отдел разработки

- Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих-М».

- E-mail:	developer@shtrih-m.ru

- Отдел внедрений

- Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

- E-mail:	vnedr@shtrih-m.ru

